# MANUAL TES DIGITAL

# 02 Procedimientos Basicos

Documento generado automáticamente desde archivos Markdown

Fecha: 2025-12-19

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. 1.1. Constantes Vitales

2. 1.2. Abcde Operativo

3. 1.3. Glasgow Operativo

4. 1.4. Triage Start

5. 01. 5. Pulsioximetro

6. 01. 6. Tensiometro

7. 01. 7. Glucometro

8. 01. 8. Registro Operativo Constantes Vitales

9. 01. 9. Herramienta Evaluacion Automatica Constantes

# 1.1 – Constantes Vitales: Toma y Registro Operativo

# 1.1 – Constantes Vitales: Toma y Registro Operativo

## Manual TES Digital – Técnica operativa de toma de constantes vitales en campo

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.1 Objetivo operativo

Obtener constantes vitales fiables en campo y durante traslado, registrando correctamente los valores obtenidos, evitando lecturas falsas por técnica incorrecta, perfusión, movimiento o mala colocación.

Este capítulo se centra en **técnica operativa de toma de constantes vitales (TA, FC, FR, temperatura) y registro en campo**, no en interpretación clínica avanzada ni tratamiento.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.2 Alcance y límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Técnica operativa** de toma de constantes vitales (TA, FC, FR, temperatura).

**Registro operativo** en campo.

**Material y su uso funcional**.

**Resolución de problemas** y errores frecuentes.

### Límites del capítulo

**Este capítulo NO cubre:**

Interpretación clínica avanzada de constantes.

Tratamiento basado en constantes.

Indicaciones clínicas avanzadas (criterio médico).

**Este capítulo SÍ cubre:**

Técnica operativa de toma de constantes vitales.

Registro operativo en campo.

Material y su uso funcional.

Resolución de problemas operativos.

**Integración:**

Se integra con monitorización básica (3.10).

Se relaciona con glucómetro (3.11) y termometría (3.12).

Se relaciona con evaluación primaria ABCDE (1.2).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.3 Principios TES

### Lectura útil = lectura estable + contexto

**Principio:**

Lectura útil requiere lectura estable y contexto.

Lectura inestable o sin contexto no es útil.

Registrar condiciones que pueden afectar lectura.

**Aplicación:**

Obtener lectura estable.

Registrar contexto (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Interpretar lectura con contexto.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Si no cuadra: revisar técnica y repetir

**Principio:**

Si lectura no cuadra con situación: revisar técnica.

Repetir medición con técnica correcta.

No confiar en lectura claramente artefactada.

**Aplicación:**

Si lectura no cuadra: revisar técnica.

Verificar colocación, condiciones, material.

Repetir medición con técnica correcta.

Si persiste: documentar y comunicar.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Registrar condiciones: movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor

**Principio:**

Registrar condiciones que pueden afectar lectura.

Contexto ayuda a interpretar lectura.

Documentar condiciones en registro.

**Aplicación:**

Observar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Registrar condiciones en registro.

Interpretar lectura con contexto.

Comunicar condiciones si es necesario.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.4 Material y componentes

### Pulsioxímetro (sensor, pilas)

**Componentes:**

Sensor de pulsioxímetro (dedo, oreja, según modelo).

Monitor/display (muestra SpO₂ y frecuencia cardíaca).

Pilas/batería.

**Verificación:**

Verificar que pulsioxímetro está disponible.

Verificar que pilas están cargadas.

Verificar que sensor funciona correctamente.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Tensiómetro manual (manguitos tallas, pera, manómetro) + estetoscopio

**Componentes:**

Manguitos de diferentes tallas.

Pera de inflado.

Manómetro (muestra presión).

Estetoscopio (auscultación de sonidos de Korotkoff).

**Verificación:**

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están en buen estado.

Verificar que pera y manómetro funcionan.

Verificar que estetoscopio funciona.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Tensiómetro automático (manguitos tallas)

**Componentes:**

Tensiómetro automático.

Manguitos de diferentes tallas.

Display (muestra presión y frecuencia cardíaca).

**Verificación:**

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están en buen estado.

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Reloj/cronómetro

**Función:**

Medición de tiempo (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria).

Registro de tiempos.

**Verificación:**

Verificar que reloj/cronómetro está disponible.

Verificar que funciona correctamente.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Termómetro (ver 3.12)

**Componentes:**

Termómetro (IR frontal, timpánico, digital, según modelo).

**Verificación:**

Verificar que termómetro está disponible.

Verificar que funciona correctamente.

**Enlace:**

Ver 3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura para técnicas detalladas de termometría.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.5 Procedimientos paso a paso

### A) Frecuencia Cardíaca (FC)

**Procedimiento paso a paso:**

**Elegir método de medición**

Pulso manual (radial, carotídeo, femoral, según situación).

Pulsioxímetro (si está disponible).

Monitor/ECG (si está disponible).

**Medición manual (pulso radial)**

Localizar pulso radial (muñeca, lado del pulgar).

Colocar dedos índice y medio sobre pulso.

Contar pulsaciones durante 30 segundos (multiplicar por 2) o 60 segundos.

Registrar frecuencia cardíaca (latidos por minuto).

**Medición con pulsioxímetro**

Colocar sensor correctamente (dedo, oreja, según modelo).

Esperar lectura estable.

Registrar frecuencia cardíaca mostrada.

**Registrar y reevaluar**

Registrar frecuencia cardíaca (latidos por minuto).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, ansiedad).

Re-verificar si es necesario.

**Errores frecuentes:**

Contar durante tiempo insuficiente.

Presión excesiva sobre pulso (interrumpe flujo).

Movimiento durante medición.

No verificar que lectura es estable.

────────────────────────────────────────────────────────────

### B) Frecuencia Respiratoria (FR)

**Procedimiento paso a paso:**

**Observar respiración sin que paciente sepa**

Observar respiración sin que paciente sepa (para evitar alteración voluntaria).

Contar respiraciones durante 30 segundos (multiplicar por 2) o 60 segundos.

**Observar características**

Frecuencia (respiraciones por minuto).

Profundidad (superficial, normal, profunda).

Simetría torácica.

Uso de musculatura accesoria.

**Registrar y reevaluar**

Registrar frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto).

Registrar características observadas.

Re-verificar si es necesario.

**Errores frecuentes:**

Contar durante tiempo insuficiente.

Que paciente sepa que se está contando (alteración voluntaria).

Confundir respiraciones con movimientos corporales.

No observar características adicionales.

────────────────────────────────────────────────────────────

### C) Tensión Arterial (TA)

**Procedimiento paso a paso (tensiómetro manual):**

**Preparar y elegir brazo**

Preparar tensiómetro (verificar manguito, pera, manómetro, estetoscopio).

Elegir brazo (evitar brazo con lesión, acceso venoso, etc.).

Colocar manguito de talla adecuada (2/3 del brazo, centrado sobre arteria braquial).

**Colocar manguito y estetoscopio**

Colocar manguito correctamente (borde inferior 2-3 cm por encima del pliegue del codo).

Colocar estetoscopio sobre arteria braquial (bajo manguito).

Asegurar que manguito está bien colocado.

**Inflar y desinflar**

Inflar manguito hasta 20-30 mmHg por encima de presión sistólica estimada.

Desinflar lentamente (2-3 mmHg por segundo).

Escuchar sonidos de Korotkoff (fase I: sistólica, fase V: diastólica).

**Registrar y reevaluar**

Registrar tensión arterial (sistólica/diastólica en mmHg).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, ansiedad).

Re-verificar si es necesario.

**Procedimiento paso a paso (tensiómetro automático):**

**Preparar y elegir brazo**

Preparar tensiómetro (verificar manguito, batería).

Elegir brazo (evitar brazo con lesión, acceso venoso, etc.).

Colocar manguito de talla adecuada.

**Colocar manguito y activar**

Colocar manguito correctamente (borde inferior 2-3 cm por encima del pliegue del codo).

Activar tensiómetro.

Esperar medición automática.

**Registrar y reevaluar**

Registrar tensión arterial mostrada (sistólica/diastólica en mmHg).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, ansiedad).

Re-verificar si es necesario.

**Errores frecuentes:**

Manguito de talla incorrecta (demasiado pequeño o grande).

Manguito mal colocado (demasiado alto o bajo).

Desinflar demasiado rápido (lectura incorrecta).

Movimiento durante medición.

No verificar que lectura es estable.

────────────────────────────────────────────────────────────

### D) Temperatura

**Procedimiento paso a paso:**

**Elegir método de medición**

Termómetro IR frontal (rápido, no invasivo).

Termómetro timpánico (rápido, preciso).

Termómetro digital (oral, axilar, según modelo).

**Medición según método**

Seguir procedimiento específico del método elegido (ver 3.12).

**Registrar y reevaluar**

Registrar temperatura (en °C).

Registrar método utilizado.

Registrar condiciones (frío, fiebre, hipotermia).

Re-verificar si es necesario.

**Enlace:**

Ver 3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura para técnicas detalladas de termometría.

────────────────────────────────────────────────────────────

### E) Saturación de Oxígeno (SpO₂)

**Procedimiento paso a paso:**

**Preparar y elegir dedo/zona con perfusión**

Preparar pulsioxímetro (verificar pilas, sensor).

Elegir dedo/zona con buena perfusión (evitar frío extremo, lesiones si es posible).

Limpiar zona si es necesario (quitar esmalte de uñas si aplica).

**Colocar correctamente y esperar lectura estable**

Colocar sensor correctamente (dedo, oreja, según modelo).

Esperar lectura estable (puede tardar unos segundos).

Verificar que sensor está bien colocado.

**Verificar señal/pleth si existe**

Verificar que señal/pleth es adecuada (si monitor lo muestra).

Verificar que lectura es estable.

Verificar que frecuencia cardíaca coincide con pulso manual si es posible.

**Registrar y reevaluar tras movimiento/traslado**

Registrar lectura (SpO₂ y frecuencia cardíaca).

Registrar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión).

Re-verificar después de movimientos/traslado.

**Errores frecuentes:**

Frío (vasoconstricción, lectura falsa).

Uñas con esmalte (interfiere con lectura).

Movimiento (artefactos, lectura inestable).

Vasoconstricción (mala perfusión, lectura falsa).

Mala colocación (sensor mal colocado, lectura falsa).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.6 Registro operativo en campo

### Qué registrar

**Constantes vitales:**

Frecuencia cardíaca (FC) en latidos por minuto.

Frecuencia respiratoria (FR) en respiraciones por minuto.

Tensión arterial (TA) en mmHg (sistólica/diastólica).

Temperatura en °C.

Saturación de oxígeno (SpO₂) en %.

**Condiciones:**

Condiciones que pueden afectar lectura (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Método utilizado (manual, automático, según dispositivo).

**Tiempo:**

Hora de medición.

Frecuencia de reevaluación (según protocolo).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Cómo registrar

**Formato estándar:**

FC: XX lpm

FR: XX rpm

TA: XXX/XX mmHg

T: XX.X °C

SpO₂: XX %

**Ejemplo:**

────────────────────────────────────────────────────────────

### Cuándo registrar

**Momento inicial:**

Registrar constantes vitales en evaluación inicial (ABCDE).

**Reevaluación:**

Registrar constantes vitales en reevaluación (según protocolo).

Registrar constantes vitales después de intervenciones.

Registrar constantes vitales durante traslado (según protocolo).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.7 Errores frecuentes

### Errores en técnica

**Tiempo insuficiente:** Contar durante tiempo insuficiente (FC, FR).

**Presión excesiva:** Presión excesiva sobre pulso (interrumpe flujo).

**Manguito incorrecto:** Manguito de talla incorrecta o mal colocado.

**Desinflar rápido:** Desinflar demasiado rápido (lectura incorrecta de TA).

**Mala colocación:** Sensor o manguito mal colocado.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en condiciones

**Frío:** Frío extremo (vasoconstricción, lectura falsa).

**Movimiento:** Movimiento durante medición (artefactos).

**Ansiedad:** Ansiedad del paciente (alteración de constantes).

**Dolor:** Dolor intenso (alteración de constantes).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en registro

**No registrar condiciones:** No registrar condiciones que pueden afectar lectura.

**No registrar método:** No registrar método utilizado.

**No registrar hora:** No registrar hora de medición.

**No reevaluar:** No reevaluar constantes según protocolo.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.8 Puntos clave TES

**Lectura útil = lectura estable + contexto** (no omitir contexto).

**Si no cuadra: revisar técnica y repetir** (no confiar en lectura claramente artefactada).

**Registrar condiciones** (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

**Tiempo adecuado:** Contar durante tiempo adecuado (30-60 segundos para FC/FR).

**Manguito correcto:** Usar manguito de talla adecuada y colocar correctamente.

**Desinflar lentamente:** Desinflar manguito lentamente (2-3 mmHg por segundo).

**Observar sin que paciente sepa:** Observar FR sin que paciente sepa (para evitar alteración voluntaria).

**Registrar método:** Registrar método utilizado (manual, automático, según dispositivo).

**Registrar hora:** Registrar hora de medición.

**Reevaluar según protocolo:** Reevaluar constantes según protocolo.

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** Aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante medición).

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

0.0 (Fundamentos de Emergencias) - Principios generales de evaluación y registro

**Capítulos relacionados:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Constantes vitales en evaluación primaria

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación neurológica complementaria

1.5-1.9 (Procedimientos Específicos) - Pulsioxímetro, tensiómetro, glucómetro, registro

**Capítulos siguientes:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Aplicación de constantes vitales en evaluación primaria

1.5-1.9 (Procedimientos Específicos) - Técnicas específicas de medición

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Tiempo insuficiente en medición** | Lecturas incorrectas de FC/FR | Contar durante tiempo adecuado (30-60 segundos) |
| **Presión excesiva sobre pulso** | Interrumpe flujo, lectura incorrecta | Presión suave, no excesiva |
| **Manguito de talla incorrecta** | Lecturas falsas de TA | Usar manguito de talla adecuada (2/3 del brazo) |
| **Desinflar manguito demasiado rápido** | Lectura incorrecta de TA | Desinflar lentamente (2-3 mmHg por segundo) |
| **Mala colocación de sensor/manguito** | Lecturas falsas | Verificar colocación correcta antes de medir |
| **No observar FR sin que paciente sepa** | Alteración voluntaria, lectura incorrecta | Observar FR sin que paciente sepa |
| **No registrar condiciones** | Contexto perdido, interpretación incorrecta | Registrar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión) |
| **No registrar método utilizado** | No se puede interpretar lectura | Registrar método (manual, automático, dispositivo) |
| **No registrar hora de medición** | No se puede seguir evolución | Registrar hora de medición |
| **No reevaluar según protocolo** | No se detectan cambios | Reevaluar constantes según protocolo |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD / SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Lectura estable obtenida (no artefactada)

✅ Condiciones registradas (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor)

✅ Método registrado (manual, automático, dispositivo)

✅ Hora de medición registrada

✅ Técnica correcta aplicada (tiempo adecuado, colocación correcta)

✅ Reevaluación realizada según protocolo

**Señales de Alerta:**

❌ Lectura claramente artefactada → Revisar técnica, repetir medición

❌ Lectura no cuadra con situación clínica → Revisar técnica, verificar condiciones

❌ Condiciones no registradas → Contexto perdido, interpretación incorrecta

❌ No se reevalúa según protocolo → No se detectan cambios

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

0.0 (Fundamentos de Emergencias) - Principios generales

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Constantes vitales en evaluación primaria

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación neurológica complementaria

1.5 (Pulsioxímetro) - Técnica específica de SpO₂

1.6 (Tensiómetro) - Técnica específica de TA

1.7 (Glucómetro) - Glucemia como constante vital

1.8-1.9 (Registro y Evaluación Automática) - Registro y evaluación de constantes

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Aplicación de constantes vitales

1.5-1.9 (Procedimientos Específicos) - Técnicas específicas

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1.9 Cierre del capítulo

Este capítulo se integra con:

**1.2 – Evaluación Primaria del Paciente: ABCDE Operativo** (constantes vitales en evaluación primaria)

**3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro** (material y técnicas avanzadas)

**3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia** (glucemia como constante vital)

**3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura** (técnicas detalladas de termometría)

**Transición:**

Este capítulo proporciona técnicas operativas de **toma de constantes vitales y registro en campo**.

El capítulo siguiente desarrolla **evaluación primaria ABCDE (1.2)**.

────────────────────────────────────────────────────────────

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de **uso exclusivo como apoyo** y **NO sustituye**:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

**Importante:**

**Lectura útil = lectura estable + contexto** (no omitir contexto)

**Si no cuadra: revisar técnica y repetir** (no confiar en lectura claramente artefactada)

**Registrar condiciones** (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor)

**Principios No Negociables:**

**NUNCA confiar** en lectura claramente artefactada

**NUNCA omitir** registro de condiciones

**SIEMPRE usar** técnica correcta

**SIEMPRE registrar** condiciones que pueden afectar lectura

**Validación Médica:** Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.2 – Evaluación Primaria del Paciente: ABCDE Operativo

# 1.2 – Evaluación Primaria del Paciente: ABCDE Operativo

## Manual TES Digital – Aplicación práctica del ABCDE en escena

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.1 Objetivo operativo

Aplicar el protocolo ABCDE de forma práctica en escena, realizando reconocimiento, valoración y acciones operativas inmediatas según orden de prioridad, integrando la evaluación primaria con **constantes vitales (1.1), Glasgow (1.3) y triage START (1.4)**.

Este capítulo se centra en **aplicación práctica del ABCDE en escena**, no en interpretación clínica avanzada ni tratamiento médico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.2 Alcance y límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Aplicación práctica** del protocolo ABCDE en escena.

**Reconocimiento** de problemas que amenazan la vida.

**Valoración** sistemática y ordenada.

**Acciones operativas inmediatas** según competencia del TES.

### Límites del capítulo

**Este capítulo NO cubre:**

Interpretación clínica avanzada.

Tratamiento médico avanzado (criterio médico).

Técnicas avanzadas fuera del alcance del TES.

**Este capítulo SÍ cubre:**

Aplicación práctica del protocolo ABCDE.

Reconocimiento y valoración operativa.

Acciones operativas inmediatas según competencia.

**Integración:**

Se integra con constantes vitales (1.1).

Se integra con Glasgow (1.3).

Se integra con triage START (1.4).

Se relaciona con fundamentos (0.0).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.3 Principios TES

### Evaluar y tratar problemas en orden de prioridad (A antes que B, B antes que C, etc.)

**Principio:**

Evaluar y tratar problemas en orden de prioridad.

A antes que B, B antes que C, C antes que D, D antes que E.

No avanzar al siguiente paso hasta resolver problemas del anterior (excepto si es necesario simultáneamente).

**Aplicación:**

Evaluar A (Vía Aérea).

Tratar problemas de A si existen.

Luego evaluar B (Respiración).

Continuar con C, D, E en orden.

────────────────────────────────────────────────────────────

### No avanzar al siguiente paso hasta resolver problemas del anterior

**Principio:**

No avanzar al siguiente paso hasta resolver problemas del anterior.

Excepción: si es necesario simultáneamente (ej: control de hemorragia mientras se evalúa respiración).

**Aplicación:**

Resolver problemas de A antes de evaluar B.

Resolver problemas de B antes de evaluar C.

Continuar con C, D, E solo después de resolver problemas anteriores.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Re-evaluación continua

**Principio:**

Re-evaluar continuamente después de cada intervención.

Verificar que problemas se han resuelto.

Detectar nuevos problemas o empeoramiento.

**Aplicación:**

Re-evaluar después de cada intervención.

Verificar que problemas se han resuelto.

Detectar nuevos problemas o empeoramiento.

Continuar con siguiente paso solo si problemas anteriores están resueltos.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.4 Procedimiento paso a paso: ABCDE

### A - Airway (Vía Aérea)

**Evaluación:**

Permeabilidad de vía aérea.

Sonidos respiratorios.

Obstrucciones visibles.

Riesgo de lesión cervical.

**Manejo Básico (TES):**

Maniobras de apertura de vía aérea (frente-mentón).

Control cervical manual (si trauma).

Aspiración de secreciones.

Cánula orofaríngea si inconsciente (según protocolo).

**Acciones Operativas:**

Evaluar permeabilidad de vía aérea.

Si obstruida: abrir vía aérea (frente-mentón).

Si trauma: mantener control cervical manual.

Si secreciones: aspirar secreciones.

Si inconsciente: valorar cánula orofaríngea (según protocolo).

Re-evaluar después de cada intervención.

**No avanzar a B hasta que:**

Vía aérea está permeable.

Control cervical está aplicado (si trauma).

────────────────────────────────────────────────────────────

### B - Breathing (Respiración)

**Evaluación:**

Frecuencia respiratoria (FR).

Profundidad de respiración.

Simetría torácica.

Uso de musculatura accesoria.

Saturación de oxígeno (SpO2).

Auscultación pulmonar (si es posible).

**Manejo Básico (TES):**

Oxigenoterapia según necesidad.

Ventilación con bolsa-mascarilla si es necesario.

Posicionamiento para optimizar ventilación.

Identificación de problemas que requieren intervención avanzada.

**Acciones Operativas:**

Evaluar frecuencia respiratoria (ver 1.1).

Evaluar profundidad y simetría.

Evaluar saturación de oxígeno (SpO2).

Si hipoxia o dificultad respiratoria: administrar oxígeno (según protocolo).

Si no respira o respiración inadecuada: ventilación con bolsa-mascarilla (según protocolo).

Re-evaluar después de cada intervención.

**No avanzar a C hasta que:**

Respiración está adecuada o se está manejando.

Oxigenación está adecuada o se está manejando.

────────────────────────────────────────────────────────────

### C - Circulation (Circulación)

**Evaluación:**

Pulso (frecuencia, calidad, ritmo).

Tensión arterial (TA).

Relleno capilar.

Color de piel.

Estado de consciencia.

Hemorragias visibles.

**Manejo Básico (TES):**

Control de hemorragias externas (compresión directa).

Elevación de extremidad si es posible.

Torniquete si hemorragia no controlable (según protocolo).

Posicionamiento (Trendelenburg si no hay TCE).

Acceso venoso si es posible (según protocolo).

**Acciones Operativas:**

Evaluar pulso (ver 1.1).

Evaluar tensión arterial (ver 1.1).

Evaluar relleno capilar y color de piel.

Si hemorragia externa: control de hemorragia (compresión directa, elevación, torniquete si necesario).

Si shock: posicionamiento, acceso venoso si es posible (según protocolo).

Re-evaluar después de cada intervención.

**No avanzar a D hasta que:**

Hemorragias están controladas o se están manejando.

Circulación está adecuada o se está manejando.

────────────────────────────────────────────────────────────

### D - Disability (Neurológico)

**Evaluación:**

Nivel de consciencia (AVDN o Glasgow).

Pupilas (tamaño, simetría, reactividad).

Respuesta motora.

Signos de déficit neurológico focal.

Glucemia (si es posible).

**Manejo Básico (TES):**

Mantener vía aérea si hay alteración de consciencia.

Posición de seguridad si es apropiada (según protocolo).

Tratamiento de hipoglucemia si está presente (según protocolo).

Identificación de problemas que requieren intervención avanzada.

**Acciones Operativas:**

Evaluar nivel de consciencia (AVDN o Glasgow - ver 1.3).

Evaluar pupilas (tamaño, simetría, reactividad).

Evaluar respuesta motora.

Evaluar glucemia si es posible (ver 3.11).

Si alteración de consciencia: mantener vía aérea, posición de seguridad si apropiada.

Si hipoglucemia: tratamiento según protocolo.

Re-evaluar después de cada intervención.

**No avanzar a E hasta que:**

Estado neurológico está evaluado.

Problemas neurológicos están manejados o identificados.

────────────────────────────────────────────────────────────

### E - Exposure (Exposición)

**Evaluación:**

Desvestir para explorar (exposición controlada).

Prevenir hipotermia.

Inspección completa.

Buscar lesiones ocultas.

**Manejo Básico (TES):**

Exposición controlada (por zonas, no exposición total innecesaria).

Prevención de hipotermia (manta térmica, control térmico).

Inspección completa del paciente.

Identificación de lesiones ocultas.

**Acciones Operativas:**

Exponer por zonas (no exposición total innecesaria).

Inspeccionar completamente.

Buscar lesiones ocultas.

Aplicar control térmico (manta térmica, prevenir hipotermia).

Re-evaluar después de exposición.

**Después de E:**

Re-evaluar todo el ABCDE.

Continuar con reevaluación secundaria si es necesario.

Continuar con tratamiento según protocolo.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.5 Re-evaluación continua

### Cuándo re-evaluar

**Después de cada intervención:**

Re-evaluar el paso donde se intervino.

Verificar que problema se ha resuelto o mejorado.

Detectar nuevos problemas o empeoramiento.

**Después de movimientos:**

Re-evaluar ABCDE después de movimientos o transferencias.

Verificar que constantes vitales no han empeorado.

Detectar nuevos problemas.

**Durante traslado:**

Re-evaluar ABCDE durante traslado (según protocolo).

Verificar que paciente está estable.

Detectar empeoramiento.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Qué re-evaluar

**A - Vía Aérea:**

Permeabilidad de vía aérea.

Control cervical (si trauma).

Cánula orofaríngea (si aplica).

**B - Respiración:**

Frecuencia respiratoria.

Saturación de oxígeno.

Efectividad de oxigenoterapia/ventilación.

**C - Circulación:**

Pulso y tensión arterial.

Control de hemorragias.

Efectividad de intervenciones.

**D - Neurológico:**

Nivel de consciencia.

Pupilas.

Estado neurológico.

**E - Exposición:**

Lesiones ocultas.

Control térmico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.6 Errores frecuentes

### Errores en orden de prioridad

**Avanzar sin resolver:** Avanzar al siguiente paso sin resolver problemas del anterior.

**Saltar pasos:** Saltar pasos del ABCDE (ej: evaluar C sin evaluar B).

**No re-evaluar:** No re-evaluar después de intervenciones.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en evaluación

**Evaluación incompleta:** No evaluar todos los aspectos de cada paso.

**No registrar:** No registrar hallazgos de evaluación.

**No comunicar:** No comunicar hallazgos al equipo/médico.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en intervenciones

**Intervenciones inadecuadas:** Intervenciones fuera del alcance del TES.

**No seguir protocolo:** No seguir protocolo del servicio.

**No re-evaluar:** No re-evaluar después de intervenciones.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.7 Puntos clave TES

**Evaluar y tratar problemas en orden de prioridad** (A antes que B, B antes que C, etc.).

**No avanzar al siguiente paso hasta resolver problemas del anterior** (excepto si es necesario simultáneamente).

**Re-evaluación continua** (después de cada intervención, después de movimientos, durante traslado).

**A - Vía Aérea:** Permeabilidad, control cervical si trauma, aspiración, cánula si inconsciente.

**B - Respiración:** FR, profundidad, simetría, SpO2, oxigenoterapia si precisa.

**C - Circulación:** Pulso, TA, relleno capilar, control de hemorragias, acceso venoso si posible.

**D - Neurológico:** Nivel de consciencia (Glasgow), pupilas, respuesta motora, glucemia.

**E - Exposición:** Exposición controlada, prevención de hipotermia, inspección completa, lesiones ocultas.

**Registrar hallazgos:** Registrar todos los hallazgos de evaluación.

**Comunicar hallazgos:** Comunicar hallazgos al equipo/médico.

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** Aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante evaluación).

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

0.0 (Fundamentos de Emergencias) - Marco conceptual del ABCDE

1.1 (Constantes Vitales) - Técnicas de toma de constantes vitales

**Capítulos relacionados:**

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación neurológica en paso D

1.4 (Triage START) - Evaluación rápida en múltiples víctimas

2.0-2.4 (RCP Básica) - Técnicas de soporte vital básico

3.0-3.4 (Vía Aérea Básica) - Manejo de vía aérea en paso A

**Capítulos siguientes:**

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación neurológica detallada

1.4 (Triage START) - Evaluación en múltiples víctimas

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Avanzar sin resolver problemas** | Problemas no resueltos, empeoramiento | No avanzar al siguiente paso hasta resolver problemas del anterior |
| **Saltar pasos del ABCDE** | Evaluación incompleta, problemas no detectados | Evaluar todos los pasos en orden (A, B, C, D, E) |
| **No re-evaluar después de intervenciones** | No se detecta si problema se resolvió | Re-evaluar después de cada intervención |
| **Evaluación incompleta de cada paso** | Problemas no detectados | Evaluar todos los aspectos de cada paso (A, B, C, D, E) |
| **No registrar hallazgos** | Información perdida, no se puede seguir evolución | Registrar todos los hallazgos de evaluación |
| **No comunicar hallazgos al equipo/médico** | Información no compartida, decisiones incorrectas | Comunicar hallazgos al equipo/médico |
| **Intervenciones fuera del alcance del TES** | Riesgo para paciente y TES | Seguir protocolo del servicio, no exceder competencias |
| **No seguir protocolo del servicio** | Actuación incorrecta, riesgo legal | Seguir protocolo del servicio siempre |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD / SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Evaluación ABCDE completa realizada en orden

✅ Problemas de cada paso resueltos antes de avanzar

✅ Re-evaluación realizada después de cada intervención

✅ Hallazgos registrados correctamente

✅ Hallazgos comunicados al equipo/médico

✅ Protocolo del servicio seguido

**Señales de Alerta:**

❌ Problemas no resueltos antes de avanzar → Empeoramiento, evaluación incompleta

❌ Pasos saltados → Evaluación incompleta, problemas no detectados

❌ No se re-evalúa después de intervenciones → No se detecta si problema se resolvió

❌ Hallazgos no registrados → Información perdida

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

0.0 (Fundamentos de Emergencias) - Marco conceptual

1.1 (Constantes Vitales) - Técnicas de toma de constantes

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación neurológica en paso D

1.4 (Triage START) - Evaluación rápida en múltiples víctimas

2.0-2.4 (RCP Básica) - Técnicas de soporte vital básico

3.0-3.4 (Vía Aérea Básica) - Manejo de vía aérea en paso A

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación neurológica detallada

1.4 (Triage START) - Evaluación en múltiples víctimas

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2.8 Cierre del capítulo

Este capítulo se integra con:

**1.1 – Constantes Vitales: Toma y Registro Operativo** (FC, FR, TA, SpO2 en evaluación primaria)

**1.3 – Escala de Glasgow: Uso Operativo en Campo** (evaluación neurológica en D)

**1.4 – Triage Básico: START y Categorización Operativa** (evaluación rápida en múltiples víctimas)

**0.0 – Fundamentos de la Atención en Emergencias Prehospitalarias** (marco conceptual del ABCDE)

**Transición:**

Este capítulo proporciona **aplicación práctica del protocolo ABCDE en escena**.

El capítulo siguiente desarrolla **escala de Glasgow (1.3)**.

────────────────────────────────────────────────────────────

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de **uso exclusivo como apoyo** y **NO sustituye**:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

**Importante:**

**Evaluar y tratar problemas en orden de prioridad** (A antes que B, B antes que C, etc.)

**No avanzar al siguiente paso hasta resolver problemas del anterior** (excepto si es necesario simultáneamente)

**Re-evaluación continua** (después de cada intervención, después de movimientos, durante traslado)

**Principios No Negociables:**

**NUNCA avanzar** al siguiente paso sin resolver problemas del anterior

**NUNCA saltar** pasos del ABCDE

**SIEMPRE re-evaluar** después de intervenciones

**SIEMPRE registrar** hallazgos de evaluación

**Validación Médica:** Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.3 – Escala de Glasgow: Uso Operativo en Campo

# 1.3 – Escala de Glasgow: Uso Operativo en Campo

## Manual TES Digital – Técnica de aplicación de la escala de Glasgow en emergencias prehospitalarias

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.1 Objetivo operativo

Aplicar la Escala de Coma de Glasgow (GCS) de forma operativa en campo, evaluando nivel de consciencia de forma sistemática y registrando correctamente los valores obtenidos, integrando la evaluación Glasgow con **evaluación primaria ABCDE (1.2) y registro de constantes vitales (1.1)**.

Este capítulo se centra en **técnica operativa de aplicación de la escala de Glasgow en campo y registro**, no en interpretación clínica avanzada ni tratamiento médico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.2 Alcance y límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Técnica operativa** de aplicación de la escala de Glasgow.

**Evaluación sistemática** de apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora.

**Registro operativo** en campo.

**Interpretación básica** de puntuación.

### Límites del capítulo

**Este capítulo NO cubre:**

Interpretación clínica avanzada de puntuación.

Tratamiento médico basado en puntuación.

Indicaciones clínicas avanzadas (criterio médico).

**Este capítulo SÍ cubre:**

Técnica operativa de aplicación de Glasgow.

Evaluación sistemática de los tres componentes.

Registro operativo en campo.

Interpretación básica de puntuación.

**Integración:**

Se integra con evaluación primaria ABCDE (1.2 - paso D).

Se relaciona con registro de constantes vitales (1.1).

Se relaciona con evaluación neurológica completa.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.3 Principios TES

### Evaluar sistemáticamente: apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora

**Principio:**

Evaluar sistemáticamente los tres componentes de Glasgow.

Apertura ocular primero.

Respuesta verbal segundo.

Respuesta motora tercero.

No omitir ningún componente.

**Aplicación:**

Evaluar apertura ocular.

Evaluar respuesta verbal.

Evaluar respuesta motora.

Registrar puntuación de cada componente.

Calcular puntuación total.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Registrar puntuación de cada componente y total

**Principio:**

Registrar puntuación de cada componente (apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora).

Registrar puntuación total (suma de los tres componentes).

Registrar condiciones que pueden afectar evaluación.

**Aplicación:**

Registrar puntuación de apertura ocular (ej: E4).

Registrar puntuación de respuesta verbal (ej: V5).

Registrar puntuación de respuesta motora (ej: M6).

Registrar puntuación total (ej: GCS 15).

Registrar condiciones (intubado, sedado, etc.).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Re-evaluar según protocolo

**Principio:**

Re-evaluar Glasgow según protocolo (momento inicial, después de intervenciones, durante traslado).

Detectar cambios en nivel de consciencia.

Registrar cambios en puntuación.

**Aplicación:**

Evaluar Glasgow en momento inicial.

Re-evaluar después de intervenciones.

Re-evaluar durante traslado (según protocolo).

Registrar cambios en puntuación.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.4 Componentes de la Escala de Glasgow

### Apertura Ocular (E)

**Puntuación:**

**4 - Espontánea:** Abre los ojos espontáneamente.

**3 - A la orden verbal:** Abre los ojos al hablarle o darle órdenes.

**2 - Al dolor:** Abre los ojos al aplicar estímulo doloroso.

**1 - No abre:** No abre los ojos ni espontáneamente ni al estímulo.

**Evaluación:**

Observar si paciente abre los ojos espontáneamente.

Si no abre espontáneamente: hablarle o darle órdenes.

Si no abre a la orden: aplicar estímulo doloroso (presión sobre lecho ungueal, presión sobre trapecio).

Registrar puntuación según respuesta.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Respuesta Verbal (V)

**Puntuación:**

**5 - Orientado:** Responde orientado (sabe quién es, dónde está, qué día es).

**4 - Confuso:** Responde pero está confuso (no orientado completamente).

**3 - Palabras inapropiadas:** Dice palabras pero no tiene sentido (palabras sueltas, sin coherencia).

**2 - Sonidos incomprensibles:** Emite sonidos pero no palabras (gemidos, gruñidos).

**1 - Sin respuesta:** No emite ningún sonido.

**Evaluación:**

Hacer preguntas orientativas (¿quién es?, ¿dónde está?, ¿qué día es?).

Si no responde a preguntas: observar si dice palabras (aunque no tengan sentido).

Si no dice palabras: observar si emite sonidos.

Si no emite sonidos: sin respuesta.

Registrar puntuación según respuesta.

**Nota:** Si paciente está intubado o tiene dificultad para hablar, registrar como "V-T" (intubado) y no puntuar verbal.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Respuesta Motora (M)

**Puntuación:**

**6 - Obedece órdenes:** Obedece órdenes correctamente (ej: "levanta el brazo", "aprieta mi mano").

**5 - Localiza el dolor:** Localiza el estímulo doloroso (mueve mano hacia donde se aplica dolor).

**4 - Retirada al dolor:** Retira extremidad al aplicar estímulo doloroso (pero no localiza).

**3 - Flexión anormal (decorticación):** Flexión anormal de extremidades superiores (postura de decorticación).

**2 - Extensión anormal (descerebración):** Extensión anormal de extremidades (postura de descerebración).

**1 - Sin respuesta:** No hay respuesta motora.

**Evaluación:**

Pedir al paciente que obedezca órdenes (ej: "levanta el brazo", "aprieta mi mano").

Si no obedece órdenes: aplicar estímulo doloroso (presión sobre lecho ungueal, presión sobre trapecio).

Observar respuesta motora:

Si localiza el dolor: puntuación 5.

Si retira al dolor: puntuación 4.

Si flexión anormal: puntuación 3.

Si extensión anormal: puntuación 2.

Si sin respuesta: puntuación 1.

Registrar puntuación según respuesta.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.5 Procedimiento paso a paso

### Paso 1: Preparación

**Procedimiento:**

Asegurar que paciente está en posición adecuada (si es posible).

Asegurar que vía aérea está permeable (si es posible).

Preparar para evaluación sistemática.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 2: Evaluar Apertura Ocular (E)

**Procedimiento:**

Observar si paciente abre los ojos espontáneamente.

Si no abre espontáneamente: hablarle o darle órdenes.

Si no abre a la orden: aplicar estímulo doloroso (presión sobre lecho ungueal, presión sobre trapecio).

Registrar puntuación según respuesta (E4, E3, E2, E1).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 3: Evaluar Respuesta Verbal (V)

**Procedimiento:**

Hacer preguntas orientativas (¿quién es?, ¿dónde está?, ¿qué día es?).

Si no responde a preguntas: observar si dice palabras (aunque no tengan sentido).

Si no dice palabras: observar si emite sonidos.

Si no emite sonidos: sin respuesta.

Registrar puntuación según respuesta (V5, V4, V3, V2, V1).

Si intubado o dificultad para hablar: registrar como "V-T" (intubado).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 4: Evaluar Respuesta Motora (M)

**Procedimiento:**

Pedir al paciente que obedezca órdenes (ej: "levanta el brazo", "aprieta mi mano").

Si no obedece órdenes: aplicar estímulo doloroso (presión sobre lecho ungueal, presión sobre trapecio).

Observar respuesta motora:

Si localiza el dolor: puntuación 5.

Si retira al dolor: puntuación 4.

Si flexión anormal: puntuación 3.

Si extensión anormal: puntuación 2.

Si sin respuesta: puntuación 1.

Registrar puntuación según respuesta (M6, M5, M4, M3, M2, M1).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 5: Calcular Puntuación Total

**Procedimiento:**

Sumar puntuaciones de los tres componentes (E + V + M).

Registrar puntuación total (ej: GCS 15, GCS 8, etc.).

Registrar condiciones que pueden afectar evaluación (intubado, sedado, etc.).

**Ejemplo:**

E4 + V5 + M6 = GCS 15

E2 + V1 + M3 = GCS 6

E1 + V-T + M2 = GCS-T (intubado, no se puede evaluar verbal)

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 6: Registrar y Re-evaluar

**Procedimiento:**

Registrar puntuación de cada componente (E, V, M).

Registrar puntuación total (GCS).

Registrar condiciones (intubado, sedado, etc.).

Registrar hora de evaluación.

Re-evaluar según protocolo (después de intervenciones, durante traslado).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.6 Interpretación básica de puntuación

### Puntuación Total

**Interpretación básica:**

**13-15:** TCE Leve (nivel de consciencia normal o ligeramente alterado).

**9-12:** TCE Moderado (nivel de consciencia alterado pero responde a estímulos).

**≤8:** TCE Grave (nivel de consciencia gravemente alterado, puede requerir intubación).

**Nota:** Esta interpretación es básica y orientativa. La interpretación clínica completa corresponde al médico.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Cambios en Puntuación

**Interpretación básica:**

**Disminución de puntuación:** Empeoramiento del nivel de consciencia (requiere atención inmediata).

**Aumento de puntuación:** Mejoría del nivel de consciencia (buen signo).

**Puntuación estable:** Nivel de consciencia estable (continuar monitorización).

**Nota:** Cualquier cambio significativo en puntuación debe comunicarse al médico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.7 Registro operativo en campo

### Qué registrar

**Puntuaciones:**

Apertura Ocular (E): E4, E3, E2, E1.

Respuesta Verbal (V): V5, V4, V3, V2, V1, o V-T (intubado).

Respuesta Motora (M): M6, M5, M4, M3, M2, M1.

Puntuación Total (GCS): Suma de E + V + M.

**Condiciones:**

Condiciones que pueden afectar evaluación (intubado, sedado, etc.).

Hora de evaluación.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Cómo registrar

**Formato estándar:**

E4 V5 M6 = GCS 15

E2 V1 M3 = GCS 6

E1 V-T M2 = GCS-T (intubado)

**Ejemplo:**

────────────────────────────────────────────────────────────

### Cuándo registrar

**Momento inicial:**

Registrar Glasgow en evaluación inicial (ABCDE - paso D).

**Reevaluación:**

Registrar Glasgow en reevaluación (según protocolo).

Registrar Glasgow después de intervenciones.

Registrar Glasgow durante traslado (según protocolo).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.8 Errores frecuentes

### Errores en evaluación

**No evaluar sistemáticamente:** No evaluar los tres componentes de forma sistemática.

**Omitir componentes:** Omitir algún componente (ej: no evaluar respuesta verbal).

**Evaluación incompleta:** No evaluar todos los aspectos de cada componente.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en puntuación

**Puntuación incorrecta:** Puntuación incorrecta por no seguir criterios.

**No registrar condiciones:** No registrar condiciones que pueden afectar evaluación (intubado, sedado).

**No calcular total:** No calcular puntuación total.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en registro

**No registrar puntuaciones:** No registrar puntuaciones de cada componente.

**No registrar total:** No registrar puntuación total.

**No registrar hora:** No registrar hora de evaluación.

**No re-evaluar:** No re-evaluar según protocolo.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.9 Puntos clave TES

**Evaluar sistemáticamente:** Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora (no omitir ningún componente).

**Registrar puntuación de cada componente y total:** E, V, M y GCS total.

**Re-evaluar según protocolo:** Momento inicial, después de intervenciones, durante traslado.

**Apertura Ocular (E):** 4 espontánea, 3 a la orden, 2 al dolor, 1 no abre.

**Respuesta Verbal (V):** 5 orientado, 4 confuso, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos, 1 sin respuesta, V-T intubado.

**Respuesta Motora (M):** 6 obedece órdenes, 5 localiza dolor, 4 retirada al dolor, 3 flexión anormal, 2 extensión anormal, 1 sin respuesta.

**Interpretación básica:** 13-15 leve, 9-12 moderado, ≤8 grave (interpretación clínica completa corresponde al médico).

**Cambios en puntuación:** Disminución = empeoramiento, aumento = mejoría, estable = continuar monitorización.

**Comunicar cambios:** Cualquier cambio significativo en puntuación debe comunicarse al médico.

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** Aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante evaluación).

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Contexto de evaluación neurológica en paso D

1.1 (Constantes Vitales) - Registro de constantes vitales

**Capítulos relacionados:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación neurológica en paso D

1.1 (Constantes Vitales) - Registro junto con constantes vitales

3.19-3.21 (Vía Aérea Avanzada) - Pacientes intubados (V-T)

**Capítulos siguientes:**

1.4 (Triage START) - Evaluación rápida en múltiples víctimas

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **No evaluar sistemáticamente los tres componentes** | Evaluación incompleta, puntuación incorrecta | Evaluar sistemáticamente: apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora |
| **Omitir algún componente** | Puntuación incorrecta, evaluación incompleta | No omitir ningún componente (E, V, M) |
| **Evaluación incompleta de cada componente** | Puntuación incorrecta | Evaluar todos los aspectos de cada componente |
| **Puntuación incorrecta por no seguir criterios** | Puntuación errónea, interpretación incorrecta | Seguir criterios correctamente para cada componente |
| **No registrar condiciones (intubado, sedado)** | Interpretación incorrecta | Registrar condiciones que pueden afectar evaluación |
| **No calcular puntuación total** | No se puede interpretar | Calcular puntuación total (E + V + M) |
| **No registrar puntuaciones de cada componente** | No se puede seguir evolución | Registrar puntuaciones de cada componente (E, V, M) |
| **No registrar hora de evaluación** | No se puede seguir evolución temporal | Registrar hora de evaluación |
| **No re-evaluar según protocolo** | No se detectan cambios | Re-evaluar según protocolo (después de intervenciones, durante traslado) |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD / SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Evaluación sistemática de los tres componentes realizada (E, V, M)

✅ Puntuaciones de cada componente registradas correctamente

✅ Puntuación total calculada y registrada

✅ Condiciones registradas (intubado, sedado, etc.)

✅ Hora de evaluación registrada

✅ Re-evaluación realizada según protocolo

✅ Cambios significativos comunicados al médico

**Señales de Alerta:**

❌ Componente omitido → Evaluación incompleta, puntuación incorrecta

❌ Puntuación incorrecta → Interpretación errónea

❌ Cambio significativo en puntuación no comunicado → Retraso en atención

❌ No se re-evalúa según protocolo → No se detectan cambios

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Contexto de evaluación neurológica

1.1 (Constantes Vitales) - Registro de constantes vitales

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación neurológica en paso D

1.1 (Constantes Vitales) - Registro junto con constantes vitales

3.19-3.21 (Vía Aérea Avanzada) - Pacientes intubados (V-T)

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.4 (Triage START) - Evaluación rápida en múltiples víctimas

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3.10 Cierre del capítulo

Este capítulo se integra con:

**1.2 – Evaluación Primaria del Paciente: ABCDE Operativo** (evaluación neurológica en paso D)

**1.1 – Constantes Vitales: Toma y Registro Operativo** (registro de constantes vitales junto con Glasgow)

**Transición:**

Este capítulo proporciona **técnica operativa de aplicación de la escala de Glasgow en campo**.

El capítulo siguiente desarrolla **triage START (1.4)**.

────────────────────────────────────────────────────────────

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de **uso exclusivo como apoyo** y **NO sustituye**:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

**Importante:**

**Evaluar sistemáticamente** los tres componentes (apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora)

**Registrar puntuación de cada componente y total** (E, V, M y GCS total)

**Re-evaluar según protocolo** (momento inicial, después de intervenciones, durante traslado)

**Principios No Negociables:**

**NUNCA omitir** ningún componente de la evaluación

**NUNCA puntuar** sin seguir criterios correctamente

**SIEMPRE registrar** puntuaciones de cada componente y total

**SIEMPRE comunicar** cambios significativos en puntuación al médico

**Validación Médica:** Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.4 – Triage Básico: START y Categorización Operativa

# 1.4 – Triage Básico: START y Categorización Operativa

## Manual TES Digital – Aplicación del triage START en escena

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.1 Objetivo operativo

Aplicar el sistema de triage START (Simple Triage and Rapid Treatment) de forma operativa en escena, categorizando víctimas de forma rápida y priorizando recursos en situaciones de múltiples víctimas, integrando el triage START con **evaluación primaria ABCDE (1.2) y constantes vitales (1.1)**.

Este capítulo se centra en **aplicación práctica del triage START en escena y categorización operativa**, no en interpretación clínica avanzada ni tratamiento médico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.2 Alcance y límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Aplicación práctica** del sistema de triage START en escena.

**Categorización rápida** de víctimas en situaciones de múltiples víctimas.

**Priorización de recursos** según categorías.

**Consideraciones pediátricas** (JumpSTART).

### Límites del capítulo

**Este capítulo NO cubre:**

Interpretación clínica avanzada de triage.

Tratamiento médico avanzado (criterio médico).

Sistemas de triage avanzados o especializados.

**Este capítulo SÍ cubre:**

Aplicación práctica del triage START.

Categorización rápida de víctimas.

Priorización de recursos según categorías.

**Integración:**

Se integra con evaluación primaria ABCDE (1.2).

Se relaciona con constantes vitales (1.1).

Se relaciona con evaluación rápida en múltiples víctimas.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.3 Principios TES

### Categorizar rápidamente: tiempo es crítico en múltiples víctimas

**Principio:**

Categorizar víctimas rápidamente en situaciones de múltiples víctimas.

Tiempo es crítico: cada segundo cuenta.

No detenerse demasiado tiempo en cada víctima.

**Aplicación:**

Evaluar cada víctima rápidamente (30-60 segundos máximo).

Categorizar según criterios START.

Continuar con siguiente víctima.

Re-evaluar si es necesario.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Priorizar recursos según categorías

**Principio:**

Priorizar recursos según categorías de triage.

Rojo (Prioridad 1) primero.

Amarillo (Prioridad 2) segundo.

Verde (Prioridad 3) tercero.

Negro (Fallecido/Expectante) último.

**Aplicación:**

Atender víctimas Rojo (Prioridad 1) primero.

Atender víctimas Amarillo (Prioridad 2) segundo.

Atender víctimas Verde (Prioridad 3) tercero.

Gestionar víctimas Negro (Fallecido/Expectante) según protocolo.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Re-evaluar según protocolo

**Principio:**

Re-evaluar víctimas según protocolo (después de tratamiento inicial, durante evacuación).

Detectar cambios en categoría.

Actualizar priorización de recursos.

**Aplicación:**

Re-evaluar víctimas después de tratamiento inicial.

Re-evaluar víctimas durante evacuación.

Detectar cambios en categoría.

Actualizar priorización de recursos.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.4 Sistema START: Categorías

### Negro - Fallecido / Expectante

**Criterio:**

No respira tras apertura de vía aérea.

**Evaluación:**

Abrir vía aérea (maniobra frente-mentón).

Verificar si respira.

Si no respira tras apertura de vía aérea: categoría Negro.

**Acción:**

No prioridad de evacuación.

Gestionar según protocolo del servicio.

**Nota:** Esta categoría se aplica solo después de abrir vía aérea. Si no se ha abierto vía aérea, no se puede categorizar como Negro.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Rojo - Prioridad 1 (Inmediato)

**Criterio:**

FR >30 o <10.

TRC >2 segundos (Tiempo de Relleno Capilar).

No obedece órdenes.

**Evaluación:**

Evaluar frecuencia respiratoria (FR).

Evaluar tiempo de relleno capilar (TRC).

Evaluar si obedece órdenes.

Si cumple alguno de los criterios: categoría Rojo.

**Acción:**

Tratamiento y evacuación inmediata.

Prioridad máxima de recursos.

**Nota:** Cualquier víctima que cumpla alguno de estos criterios es Prioridad 1 (Rojo).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Amarillo - Prioridad 2 (Urgente)

**Criterio:**

No puede caminar.

Pero está estable (no cumple criterios de Rojo).

**Evaluación:**

Evaluar si puede caminar.

Evaluar si está estable (no cumple criterios de Rojo).

Si no puede caminar pero está estable: categoría Amarillo.

**Acción:**

Tratamiento y evacuación urgente.

Prioridad alta de recursos (después de Rojo).

**Nota:** Víctimas que no pueden caminar pero no cumplen criterios de Rojo son Prioridad 2 (Amarillo).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Verde - Prioridad 3 (Demorado)

**Criterio:**

Puede caminar.

**Evaluación:**

Evaluar si puede caminar.

Si puede caminar: categoría Verde.

**Acción:**

Tratamiento y evacuación diferida.

Prioridad baja de recursos (después de Rojo y Amarillo).

**Nota:** Víctimas que pueden caminar son Prioridad 3 (Verde), a menos que cumplan criterios de otras categorías.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.5 Procedimiento paso a paso

### Paso 1: Seguridad de Escena

**Procedimiento:**

Asegurar seguridad de escena antes de iniciar triage.

Evaluar riesgos (fuego, humo, estructuras inestables, etc.).

Asegurar que escena es segura para intervinientes.

**No iniciar triage si escena no es segura.**

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 2: Evaluación Rápida de Cada Víctima

**Procedimiento:**

Acercarse a cada víctima.

Evaluar rápidamente (30-60 segundos máximo):

¿Respira? (después de abrir vía aérea)

Frecuencia respiratoria (FR)

Tiempo de relleno capilar (TRC)

¿Obedece órdenes?

¿Puede caminar?

Categorizar según criterios START.

Continuar con siguiente víctima.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 3: Categorización

**Procedimiento:**

Aplicar criterios START:

Si no respira tras apertura de vía aérea: **Negro**

Si FR >30 o <10, o TRC >2s, o no obedece órdenes: **Rojo**

Si no puede caminar pero está estable: **Amarillo**

Si puede caminar: **Verde**

Marcar víctima con categoría (cinta, etiqueta, según protocolo).

Continuar con siguiente víctima.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 4: Priorización de Recursos

**Procedimiento:**

Atender víctimas **Rojo** (Prioridad 1) primero.

Atender víctimas **Amarillo** (Prioridad 2) segundo.

Atender víctimas **Verde** (Prioridad 3) tercero.

Gestionar víctimas **Negro** (Fallecido/Expectante) según protocolo.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Paso 5: Re-evaluación

**Procedimiento:**

Re-evaluar víctimas después de tratamiento inicial.

Re-evaluar víctimas durante evacuación.

Detectar cambios en categoría.

Actualizar priorización de recursos.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.6 Consideraciones Pediátricas: JumpSTART

### Ajustes en Frecuencia Respiratoria

**Frecuencia Respiratoria Normal en Pediátricos:**

**Lactantes (0-12 meses):** 15-45 respiraciones por minuto (normal).

**Niños (1-8 años):** Ajustar según edad (consultar protocolo específico).

**Criterios JumpSTART:**

FR fuera de rango normal para edad: criterio de **Rojo**.

FR dentro de rango normal: continuar evaluación.

**Nota:** JumpSTART ajusta criterios de FR para pediátricos. Consultar protocolo específico del servicio para rangos exactos por edad.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Otras Consideraciones Pediátricas

**Evaluación:**

Evaluar según edad del paciente.

Ajustar criterios según protocolo pediátrico.

Considerar características específicas de pediátricos.

**Nota:** Consultar protocolo específico del servicio para consideraciones pediátricas completas.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.7 Errores frecuentes

### Errores en evaluación

**Demasiado tiempo:** Detenerse demasiado tiempo en cada víctima (más de 60 segundos).

**Evaluación incompleta:** No evaluar todos los criterios START.

**No abrir vía aérea:** No abrir vía aérea antes de categorizar como Negro.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en categorización

**Categorización incorrecta:** Categorizar incorrectamente por no seguir criterios.

**No marcar víctima:** No marcar víctima con categoría (cinta, etiqueta).

**No priorizar recursos:** No priorizar recursos según categorías.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Errores en re-evaluación

**No re-evaluar:** No re-evaluar víctimas después de tratamiento inicial.

**No detectar cambios:** No detectar cambios en categoría.

**No actualizar priorización:** No actualizar priorización de recursos.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.8 Puntos clave TES

**Categorizar rápidamente:** Tiempo es crítico en múltiples víctimas (30-60 segundos máximo por víctima).

**Priorizar recursos según categorías:** Rojo primero, Amarillo segundo, Verde tercero, Negro último.

**Re-evaluar según protocolo:** Después de tratamiento inicial, durante evacuación.

**Negro - Fallecido/Expectante:** No respira tras apertura de vía aérea (no prioridad de evacuación).

**Rojo - Prioridad 1 (Inmediato):** FR >30 o <10, o TRC >2s, o no obedece órdenes (tratamiento y evacuación inmediata).

**Amarillo - Prioridad 2 (Urgente):** No puede caminar pero está estable (tratamiento y evacuación urgente).

**Verde - Prioridad 3 (Demorado):** Puede caminar (tratamiento y evacuación diferida).

**Marcar víctima:** Marcar víctima con categoría (cinta, etiqueta, según protocolo).

**JumpSTART pediátricos:** Ajustar FR según edad (15-45 normal en lactantes).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** Aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante triage).

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

0.0 (Fundamentos de Emergencias) - Principios generales de evaluación

1.2 (ABCDE Operativo) - Técnicas de evaluación rápida

1.1 (Constantes Vitales) - Técnicas de medición de FR y TRC

**Capítulos relacionados:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación rápida en múltiples víctimas

1.1 (Constantes Vitales) - FR y TRC en evaluación de triage

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación de "obedece órdenes"

**Capítulos siguientes:**

2.0-2.4 (RCP Básica) - Tratamiento de víctimas según categoría

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Detenerse demasiado tiempo en cada víctima** | Retraso en categorización, pérdida de tiempo crítico | Categorizar rápidamente (30-60 segundos máximo por víctima) |
| **No evaluar todos los criterios START** | Categorización incorrecta | Evaluar todos los criterios: respiración, FR, TRC, obedece órdenes, puede caminar |
| **No abrir vía aérea antes de categorizar como Negro** | Categorización incorrecta, víctima recuperable perdida | Abrir vía aérea (maniobra frente-mentón) antes de categorizar como Negro |
| **Categorización incorrecta por no seguir criterios** | Priorización incorrecta de recursos | Seguir criterios START correctamente |
| **No marcar víctima con categoría** | Confusión, priorización incorrecta | Marcar víctima con categoría (cinta, etiqueta, según protocolo) |
| **No priorizar recursos según categorías** | Recursos mal asignados | Priorizar: Rojo primero, Amarillo segundo, Verde tercero |
| **No re-evaluar después de tratamiento inicial** | No se detectan cambios en categoría | Re-evaluar después de tratamiento inicial |
| **No detectar cambios en categoría** | Priorización incorrecta mantenida | Detectar cambios en categoría durante re-evaluación |
| **No actualizar priorización de recursos** | Recursos mal asignados | Actualizar priorización de recursos según cambios |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD / SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Categorización realizada rápidamente (30-60 segundos máximo por víctima)

✅ Todos los criterios START evaluados correctamente

✅ Vía aérea abierta antes de categorizar como Negro

✅ Víctima marcada con categoría (cinta, etiqueta)

✅ Recursos priorizados según categorías (Rojo primero)

✅ Re-evaluación realizada después de tratamiento inicial

✅ Cambios en categoría detectados y priorización actualizada

**Señales de Alerta:**

❌ Demasiado tiempo en cada víctima → Retraso en categorización, pérdida de tiempo crítico

❌ Categorización incorrecta → Priorización incorrecta de recursos

❌ Víctima no marcada → Confusión, priorización incorrecta

❌ No se re-evalúa → No se detectan cambios en categoría

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

0.0 (Fundamentos de Emergencias) - Principios generales

1.2 (ABCDE Operativo) - Técnicas de evaluación rápida

1.1 (Constantes Vitales) - Técnicas de medición de FR y TRC

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación rápida en múltiples víctimas

1.1 (Constantes Vitales) - FR y TRC en evaluación de triage

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación de "obedece órdenes"

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

2.0-2.4 (RCP Básica) - Tratamiento de víctimas según categoría

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.4.9 Cierre del capítulo

Este capítulo se integra con:

**1.2 – Evaluación Primaria del Paciente: ABCDE Operativo** (evaluación rápida en múltiples víctimas)

**1.1 – Constantes Vitales: Toma y Registro Operativo** (FR, TRC en evaluación de triage)

**Transición:**

Este capítulo proporciona **aplicación práctica del triage START en escena**.

Cierra el **Bloque 1 – Procedimientos Básicos TES**.

────────────────────────────────────────────────────────────

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de **uso exclusivo como apoyo** y **NO sustituye**:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

**Importante:**

**Categorizar rápidamente** (tiempo es crítico en múltiples víctimas)

**Priorizar recursos según categorías** (Rojo primero, Amarillo segundo, Verde tercero)

**Re-evaluar según protocolo** (después de tratamiento inicial, durante evacuación)

**Principios No Negociables:**

**NUNCA detenerse** demasiado tiempo en cada víctima (más de 60 segundos)

**NUNCA categorizar** como Negro sin abrir vía aérea primero

**SIEMPRE marcar** víctima con categoría (cinta, etiqueta)

**SIEMPRE priorizar** recursos según categorías

**Validación Médica:** Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-13

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.5 – Uso del Pulsioxímetro: Medición de Saturación de Oxígeno TES

# 1.5 – Uso del Pulsioxímetro: Medición de Saturación de Oxígeno TES

## Manual TES Digital – Monitorización No Invasiva

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Medir de forma no invasiva la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial (SpO₂) y la frecuencia cardíaca (FC), proporcionando información crítica para la evaluación y monitorización del paciente en emergencias prehospitalarias.

**Características:**

✅ Medición no invasiva de SpO₂ y FC

✅ Interpretación de valores y curvas de pleto

✅ Limitaciones y contraindicaciones

✅ Integración con evaluación primaria (ABC)

❌ NO decisiones terapéuticas (criterio médico)

❌ NO interpretación avanzada de gasometría

────────────────────────────────────────────────────────────

## CUÁNDO SE APLICA

**Escenarios de uso:**

Evaluación inicial y monitorización continua en cualquier paciente con sospecha de:

Insuficiencia respiratoria (disnea, cianosis)

Enfermedad cardíaca

Shock de cualquier etiología

Paciente crítico o politraumatizado

Monitorización durante procedimientos (sedación, RCP)

Screening rutinario: Parte de la evaluación primaria (ABC) y secundaria

**Criterios de activación:**

Cualquier paciente en evaluación primaria

Paciente con síntomas respiratorios o cardíacos

Monitorización durante procedimientos

Paciente crítico o en shock

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria (ABC)

**Capítulos relacionados:**

3.0-3.1 (Oxigenoterapia) - Aplicación según resultado

1.6 (Tensiómetro) - Monitorización complementaria

1.7 (Glucómetro) - Evaluación metabólica

**Capítulos siguientes:**

1.8 (Registro Operativo de Constantes Vitales) - Documentación

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Integración con sistemas

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONTENIDO PRINCIPAL

**Objetivo y Principio**

Medición de SpO₂ y FC

Principio de fotopletismografía

**Indicaciones**

Evaluación inicial y monitorización continua

Screening rutinario

**Contraindicaciones y Limitaciones**

Mala perfusión periférica

Movimientos intensos

Uñas artificiales, esmalte oscuro

Intoxicación por CO (ALERTA CRÍTICA)

Anemia grave

Metemoglobinemia

**Procedimiento Paso a Paso**

Preparación

Colocación

Lectura e interpretación

Acción según resultado

**Errores Frecuentes y Soluciones**

Señal baja o sin señal

Lecturas erráticas

Contradicción clínica

────────────────────────────────────────────────────────────

## DECISIONES CLAVE DEL TES

**Cuándo usar:** ¿Paciente con síntomas respiratorios/cardíacos? ¿Monitorización rutinaria?

**Dónde colocar:** ¿Dedo adecuado? ¿Mano caliente? ¿Lóbulo de oreja?

**Interpretación:** ¿SpO₂ normal? ¿Hipoxemia leve/significativa? ¿Señal pobre?

**Correlación clínica:** ¿Coincide con estado clínico? ¿Contradicción clínica?

**Acción según resultado:** ¿Oxigenoterapia? ¿Soporte avanzado? ¿Reevaluar colocación?

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **"Señal baja" o "Sin señal"** | No se obtiene lectura, pérdida de información | Comprobar perfusión (tacto distal), calentar la extremidad, cambiar de dedo, limpiar el sensor |
| **Lecturas erráticas** | Valores incorrectos, confusión | Asegurar inmovilidad del paciente. Si es por temblor (ej., Parkinson), usar el lóbulo de la oreja |
| **No confiar ciegamente en el número** | Contradicción clínica no detectada, error en tratamiento | Correlacionar SIEMPRE con el estado clínico del paciente. Un paciente cianótico o con dificultad respiratoria grave y SpO₂ del 98% es una CONTRADICCIÓN CLÍNICA. Reevaluar |
| **No considerar intoxicación por CO** | Hipoxia celular grave no detectada | Ante sospecha (incendio, calefacciones defectuosas), el pulsioxímetro NO es fiable. La gasometría arterial es la prueba de referencia |
| **Colocación incorrecta** | Lecturas erróneas | Asegurar que emisores LED enfrentan la uña, fotocélula en pulpejo, ajuste firme pero no constrictivo |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD/SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Lectura obtenida en < 30 segundos

✅ Señal de pleto amplia y pulsátil (buena perfusión)

✅ Correlación con estado clínico del paciente

✅ FC coincide con frecuencia cardíaca palpada/monitorizada

✅ Registro inmediato de SpO₂, FC y calidad de señal

**Señales de Alerta:**

❌ SpO₂ <90% → **HIPOXEMIA SIGNIFICATIVA**, intervención inmediata requerida

❌ Señal pobre/no detectable → Reevaluar colocación, considerar mala perfusión

❌ Contradicción clínica (cianosis + SpO₂ normal) → **ALERTA**, reevaluar, considerar CO

❌ FC no coincide con palpada → Posible arritmia, comunicar

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

3.0-3.1 (Oxigenoterapia) - Aplicación según resultado

1.6 (Tensiómetro) - Monitorización complementaria

1.7 (Glucómetro) - Evaluación metabólica

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.8 (Registro Operativo de Constantes Vitales) - Documentación

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Integración con sistemas

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO Y PRINCIPIO

**Objetivo:** Medir de forma no invasiva la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial (SpO₂) y la frecuencia cardíaca (FC).

**Principio:** Fotopletismografía. Emite luces roja e infrarroja a través de un lecho vascular; la hemoglobina oxigenada (O₂Hb) y no oxigenada (Hb) absorben la luz de forma diferente.

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICACIONES

Evaluación inicial y monitorización continua en cualquier paciente con sospecha de:

Insuficiencia respiratoria (disnea, cianosis).

Enfermedad cardíaca.

Shock de cualquier etiología.

Paciente crítico o politraumatizado.

Monitorización durante procedimientos (sedación, RCP).

Screening rutinario: Parte de la evaluación primaria (ABC) y secundaria.

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES

**No contraindicaciones absolutas**, pero mediciones pueden ser inexactas o imposibles en:

### Mala perfusión periférica

Shock, hipotermia, vasoconstricción.

### Movimientos intensos del paciente

Temblores, convulsiones.

### Uñas artificiales, esmalte oscuro

Azul, negro, verde.

### Intoxicación por monóxido de carbono (CO)

**¡ALERTA CRÍTICA!** El pulsioxímetro NO diferencia entre O₂Hb y carboxihemoglobina (COHb).

Puede mostrar SpO₂ normal o alta en un paciente con hipoxia celular grave. Ante sospecha (incendio, calefacciones defectuosas), la gasometría arterial es la prueba de referencia.

### Anemia grave

Lectura puede ser normal a pesar de bajo contenido total de oxígeno.

### Metemoglobinemia

Raro, por intoxicación con ciertos fármacos. Lectura tiende al 85% independientemente de la PaO₂ real.

────────────────────────────────────────────────────────────

## PROCEDIMIENTO PASO A PASO

### PREPARACIÓN

Informar al paciente: *"Voy a colocarle este dispositivo en el dedo para medir el nivel de oxígeno en su sangre."*

Elegir el dedo más adecuado: Índice, medio o anular. Preferiblemente, mano caliente y sin esmalte.

Si las manos están frías, calentar frotando o usar el lóbulo de la oreja (con sensor específico).

### COLOCACIÓN

Asegurar que el sensor esté limpio.

Colocar el sensor de modo que las fuentes de luz (emisores LED) queden enfrentadas a la uña. La fotocélula (receptor) debe quedar en la parte inferior del dedo, en contacto con el pulpejo.

Asegurar un ajuste firme pero no constrictivo.

### LECTURA E INTERPRETACIÓN

Esperar 15-30 segundos a que se estabilice la lectura.

**Datos a registrar:**

**SpO₂ (%):** Valor numérico.

**FC (lpm):** Verificar que coincide con la frecuencia cardíaca palpada o monitorizada (detección de arritmias).

**Curva de pleto:** Observar la forma de onda. Una curva amplia y pulsátil indica buena perfusión. Una curva plana o débil sugiere mala perfusión (shock, hipotermia, mala colocación).

### ACCIÓN SEGÚN RESULTADO

**SpO₂ ≥94%:** Normal.

**SpO₂ 90-93%:** Hipoxemia leve. Valorar necesidad de oxigenoterapia suplementaria. Reevaluar frecuentemente.

**SpO₂ <90%:** Hipoxemia significativa. Requiere intervención inmediata: Administrar oxígeno suplementario de alto flujo, valorar causas y preparar para soporte avanzado de vía aérea si no mejora.

**SpO₂ no detectable / señal pobre:** Reevaluar colocación, probar otro dedo u otro sitio (lóbulo). Considerar mala perfusión como causa principal.

────────────────────────────────────────────────────────────

## REGISTRO OPERATIVO

Anotar en la hoja de registro: **SpO₂: [valor]% / FC Px: [valor] lpm / [Buena/Regular/Mala] señal / Hora: [HH:MM].**

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.6 – Uso del Tensiómetro: Medición de Tensión Arterial TES

# 1.6 – Uso del Tensiómetro: Medición de Tensión Arterial TES

## Manual TES Digital – Monitorización No Invasiva

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Medir la tensión arterial (TA) de forma precisa y fiable, proporcionando información crítica sobre el estado hemodinámico del paciente en emergencias prehospitalarias.

**Características:**

✅ Medición de TA sistólica y diastólica

✅ Técnica manual (estándar de oro) y digital/automática

✅ Interpretación de valores y acción según resultado

✅ Integración con evaluación primaria (ABCDE)

❌ NO decisiones terapéuticas (criterio médico)

❌ NO interpretación avanzada de shock

────────────────────────────────────────────────────────────

## CUÁNDO SE APLICA

**Escenarios de uso:**

Evaluación inicial y monitorización continua en cualquier paciente

Paciente con síntomas cardiovasculares (dolor torácico, disnea, síncope)

Paciente en shock o con sospecha de shock

Monitorización durante procedimientos o traslado

Parte de la evaluación primaria (ABCDE) y secundaria

**Criterios de activación:**

Cualquier paciente en evaluación primaria

Paciente con síntomas cardiovasculares

Paciente crítico o en shock

Monitorización durante procedimientos

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria (circulación)

**Capítulos relacionados:**

1.5 (Pulsioxímetro) - Monitorización complementaria

1.7 (Glucómetro) - Evaluación metabólica

3.6 (Control de Hemorragias) - Contexto de shock hemorrágico

**Capítulos siguientes:**

1.8 (Registro Operativo de Constantes Vitales) - Documentación

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Integración con sistemas

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONTENIDO PRINCIPAL

**Tipos de Tensiómetros**

Manual (esfigmomanómetro aneroide + fonendoscopio)

Digital/automático

**Procedimiento Paso a Paso (Tensiómetro Manual)**

Preparación

Colocación

Medición

Interpretación y acción

**Errores Frecuentes**

Error del "cero"

Velocidad de desinflado incorrecta

Manguito mal colocado o del tamaño incorrecto

Fonendo bajo el manguito

────────────────────────────────────────────────────────────

## DECISIONES CLAVE DEL TES

**Tipo de tensiómetro:** ¿Manual (más preciso) o digital (más rápido)?

**Tamaño de manguito:** ¿Correcto para el brazo del paciente?

**Colocación:** ¿Brazo a nivel del corazón? ¿Manguito correctamente colocado?

**Interpretación:** ¿TA normal? ¿Hipotensión? ¿Hipertensión?

**Acción según resultado:** ¿Shock? ¿Emergencia hipertensiva? ¿Monitorización continua?

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Error del "cero"** (manómetro no marca 0 antes de iniciar) | Lecturas incorrectas | Verificar que el manómetro marca 0 antes de iniciar |
| **Velocidad de desinflado incorrecta** (demasiado rápido) | Subestima la sistólica, sobreestima la diastólica | Desinflar a velocidad de 2-3 mmHg por segundo |
| **Manguito mal colocado o del tamaño incorrecto** | Lecturas falsas (pequeño = falsa elevación, grande = falsa disminución) | La bolsa de goma debe cubrir el 80% de la circunferencia del brazo. Colocar borde inferior 2-3 cm por encima del pliegue del codo |
| **Fonendo bajo el manguito** | Ruido y lecturas erróneas | Colocar fonendo sobre la arteria braquial en el hueco antecubital, NO bajo el manguito |
| **No palpar el pulso radial primero** | No se estima la presión sistólica aproximada | Usar Método de Riva-Rocci: palpar pulso radial, insuflar hasta que desaparezca, luego medir con fonendo |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD/SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Medición realizada en < 2 minutos

✅ Manguito del tamaño correcto

✅ Colocación correcta (brazo a nivel del corazón, manguito bien colocado)

✅ Lectura precisa (sistólica y diastólica)

✅ Registro inmediato de TA y hora

**Señales de Alerta:**

❌ TA Sistólica <90 mmHg con signos de shock → **EMERGENCIA**, intervención inmediata

❌ Hipertensión severa con síntomas → Comunicar, considerar emergencia hipertensiva

❌ Lecturas erráticas → Re-evaluar técnica, considerar arritmias (FA)

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.5 (Pulsioxímetro) - Monitorización complementaria

1.7 (Glucómetro) - Evaluación metabólica

3.6 (Control de Hemorragias) - Contexto de shock hemorrágico

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.8 (Registro Operativo de Constantes Vitales) - Documentación

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Integración con sistemas

────────────────────────────────────────────────────────────

## TIPOS DE TENSIÓMETROS

### Manual (esfigmomanómetro aneroide + fonendoscopio)

**Estándar de oro en emergencias.** Requiere entrenamiento.

### Digital/automático

Fácil uso, útil para monitorización frecuente o auto-medición. Puede ser inexacto en arritmias (FA), mala perfusión o movimiento.

────────────────────────────────────────────────────────────

## PROCEDIMIENTO PASO A PASO (TENSIÓMETRO MANUAL)

### PREPARACIÓN

Paciente sentado o reclinado, brazo apoyado a nivel del corazón.

Antebrazo descubierto, palma hacia arriba.

Elegir el manguito correcto: La bolsa de goma interior debe cubrir el 80% de la circunferencia del brazo. Manguito pequeño = Falsa elevación. Manguito grande = Falsa disminución.

### COLOCACIÓN

Colocar el borde inferior del manguito 2-3 cm por encima del pliegue del codo.

Centrar la bolsa de goma sobre la arteria braquial (línea media interna del brazo).

Colocar las olivas del fonendo en los oídos y la campana/diafragma sobre la arteria braquial en el hueco antecubital, sin presionar excesivamente.

### MEDICIÓN

Cerrar la válvula de la pera.

Insuflar rápidamente hasta unos 30 mmHg por encima del punto donde desaparece el pulso radial (o hasta 180-200 mmHg si no se palpa).

Abrir ligeramente la válvula para desinflar a una velocidad de 2-3 mmHg por segundo.

Escuchar los Sonidos de Korotkoff:

**Fase I:** Aparición del primer latido claro (Presión Sistólica).

**Fase V:** Desaparición del sonido (Presión Diastólica). En algunos pacientes (niños, embarazadas, estados hiperdinámicos) se usa la Fase IV (atenuación brusca).

Desinflar completamente y retirar.

### INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN

**TA Normal:** <120/<80 mmHg.

**Hipotensión:** TA Sistólica <90 mmHg asociada a signos de shock (taquicardia, frialdad, confusión, oliguria) es una **EMERGENCIA**.

**Hipertensión:** Valorar si es crónica o aguda (emergencia hipertensiva). No bajar la tensión agresivamente en el medio extrahospitalario, salvo indicación médica específica (ej., disección aórtica, hemorragia cerebral).

────────────────────────────────────────────────────────────

## REGISTRO OPERATIVO

Anotar: **TA: [sistólica]/[diastólica] mmHg (Brazo [D/I], [posicion paciente]) / Hora: [HH:MM].**

**Ejemplo:** TA: 145/90 mmHg (Brazo D, sentado) / 10:15.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.7 – Uso del Glucómetro: Medición de Glucemia Capilar TES

# 1.7 – Uso del Glucómetro: Medición de Glucemia Capilar TES

## Manual TES Digital – Monitorización No Invasiva

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

**Reubicado desde:** Bloque 3.11 → Bloque 1.7

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Medir glucemia capilar de forma **segura, rápida y fiable**, proporcionando información crítica sobre el estado metabólico del paciente en emergencias prehospitalarias.

**Características:**

✅ Medición de glucemia capilar

✅ Interpretación de valores y acción según resultado

✅ Integración con evaluación primaria

❌ NO decisiones terapéuticas (criterio médico)

❌ NO tratamiento de hipoglucemia/hiperglucemia (ver 6.6)

────────────────────────────────────────────────────────────

## CUÁNDO SE APLICA

**Escenarios de uso:**

Paciente con alteración del nivel de conciencia (síncope, coma, convulsiones)

Síntomas sugestivos de hipoglucemia (sudoración, temblor, palidez, hambre) o hiperglucemia (poliuria, polidipsia, confusión)

Paciente diabético conocido con malestar

Parte de la evaluación primaria/secundaria en paciente crítico

**Criterios de activación:**

Alteración del nivel de conciencia

Síntomas sugestivos de descompensación metabólica

Paciente crítico o inconsciente de causa no clara

Según protocolo del servicio

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria

**Capítulos relacionados:**

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación de nivel de conciencia

1.5 (Pulsioxímetro) - Monitorización complementaria

1.6 (Tensiómetro) - Monitorización complementaria

**Capítulos siguientes:**

1.8 (Registro Operativo de Constantes Vitales) - Documentación

6.6 (Fármacos Neurológicos/Metabólicos) - Tratamiento de hipoglucemia

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONTENIDO PRINCIPAL

**Indicaciones**

Alteración del nivel de conciencia

Síntomas sugestivos de hipoglucemia/hiperglucemia

Paciente diabético conocido

Evaluación primaria/secundaria

**Precauciones y Limitaciones**

Hipoperfusión/Shock

Contaminación

Hematocrito extremo

Confirmación con clínica

**Procedimiento Paso a Paso**

Preparación

Muestreo

Lectura e interpretación

Acción según resultado

**Errores Frecuentes y Soluciones**

Contaminación

Muestra insuficiente

Lecturas erráticas

────────────────────────────────────────────────────────────

## DECISIONES CLAVE DEL TES

**Cuándo medir:** ¿Alteración de conciencia? ¿Síntomas sugestivos? ¿Paciente crítico?

**Selección de zona:** ¿Dedo lateral? ¿Evitar pulgar/índice? ¿Zona limpia?

**Interpretación:** ¿Normoglucemia? ¿Hipoglucemia? ¿Hiperglucemia?

**Acción según resultado:** ¿Tratamiento inmediato? ¿Monitorización? ¿Traslado?

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Contaminación con restos de comida, azúcar, alcohol** | Lecturas falsamente altas | Limpiar la zona con gasa seca o alcohol y esperar a que se seque por completo |
| **Muestra insuficiente** | Lectura errónea o error del dispositivo | Aplicar gota de sangre adecuada según instrucciones del fabricante |
| **No confirmar resultado con la clínica** | Tratamiento incorrecto | Siempre confirmar el resultado con la clínica del paciente |
| **Usar pulgar o índice** | Mayor dolor, menor precisión | Usar dedo lateral (menos inervado) |
| **Reutilizar lanceta** | Riesgo de contaminación, pinchazo accidental | Usar lanceta nueva para cada paciente |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD/SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Medición realizada en < 2 minutos desde preparación

✅ Sin pinchazos accidentales

✅ Resultado registrado con hora y síntomas asociados

✅ Material desechado correctamente

✅ Resultado confirmado con clínica del paciente

**Señales de Alerta:**

❌ Hipoglucemia <54 mg/dL → **URGENCIA**, tratamiento inmediato requerido

❌ Lectura claramente incompatible con clínica → Repetir medición, verificar condiciones

❌ Contaminación → Repetir medición con zona limpia

❌ Equipo no funciona → Verificar antes de usar, tener alternativa

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.3 (Glasgow Operativo) - Evaluación de nivel de conciencia

1.5 (Pulsioxímetro) - Monitorización complementaria

1.6 (Tensiómetro) - Monitorización complementaria

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.8 (Registro Operativo de Constantes Vitales) - Documentación

6.6 (Fármacos Neurológicos/Metabólicos) - Tratamiento según resultado

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICACIONES

Paciente con alteración del nivel de conciencia (síncope, coma, convulsiones).

Síntomas sugestivos de hipoglucemia (sudoración, temblor, palidez, hambre) o hiperglucemia (poliuria, polidipsia, confusión).

Paciente diabético conocido con malestar.

Parte de la evaluación primaria/secundaria en paciente crítico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

**Hipoperfusión/Shock:** Puede dar lecturas falsamente bajas.

**Contaminación con restos de comida, azúcar, alcohol en el dedo.**

**Hematocrito extremo** (anemia grave, policitemia) puede alterar la lectura.

**Siempre confirmar el resultado con la clínica del paciente.**

────────────────────────────────────────────────────────────

## PROCEDIMIENTO PASO A PASO

### PREPARACIÓN

Preparar el material: Glucómetro, tira reactiva, lanceta estéril, gasas.

Informar al paciente: *"Voy a pincharle en el dedo para medir el azúcar en sangre."*

### MUESTREO

Elegir un dedo lateral (menos inervado). **NO usar el pulgar o el índice.**

Limpiar la zona con una gasa seca o con alcohol y esperar a que se seque por completo.

Usar una lanceta nueva para cada paciente.

Aplicar la gota de sangre a la tira reactiva según las instrucciones del fabricante (por capilaridad o por contacto).

### LECTURA E INTERPRETACIÓN

Esperar el resultado en pantalla (segundos).

**Valores de referencia:**

**Normoglucemia:** 70-110 mg/dL (aproximado).

**Hipoglucemia:** <70 mg/dL. <54 mg/dL es hipoglucemia grave que requiere tratamiento inmediato.

**Hiperglucemia:** >180 mg/dL. Valores >250-300 mg/dL con malestar pueden indicar cetosis/coma hiperosmolar.

### ACCIÓN SEGÚN RESULTADO

**Hipoglucemia sintomática:**

**Paciente consciente y con reflejo de deglución seguro:** Administrar 15-20g de hidratos de carbono de absorción rápida (3 terrones de azúcar, medio vaso de zumo, gel de glucosa). Reevaluar glucemia a los 15 minutos.

**Paciente inconsciente o sin reflejo de deglución seguro:** **NUNCA dar nada por boca.** Administrar GLUCAGÓN 1 mg IM (en muslo o deltoides) o preparar vía venosa para suero glucosado al 10% o 33%.

**Hiperglucemia grave:** Monitorización, búsqueda de causa (cetoacidosis), traslado hospitalario. No administrar insulina en el medio extrahospitalario salvo indicación médica expresa.

────────────────────────────────────────────────────────────

## REGISTRO OPERATIVO

Anotar: **Glucemia capilar: [valor] mg/dL / Hora: [HH:MM] / [Síntomas asociados].**

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.8 – Registro Operativo de Constantes Vitales: Documentación Sistemática TES

# 1.8 – Registro Operativo de Constantes Vitales: Documentación Sistemática TES

## Manual TES Digital – Documentación Operativa

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Documentación

**Estado:** ⭐ NUEVO - Contenido completo

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Documentar de forma clara, cronológica y accesible la evolución del paciente, permitiendo la toma de decisiones clínicas y la continuidad asistencial.

**Características:**

✅ Documentación sistemática de constantes vitales

✅ Hoja de registro estructurada

✅ Principios de registro (legibilidad, cronología, objetividad)

✅ Integración con intervenciones

❌ NO interpretación clínica avanzada (criterio médico)

❌ NO sistemas de información específicos (ver 1.9)

────────────────────────────────────────────────────────────

## CUÁNDO SE APLICA

**Escenarios de uso:**

Toda evaluación y monitorización de paciente

Registro de constantes vitales durante asistencia

Documentación de evolución del paciente

Continuidad asistencial (transferencia)

**Criterios de activación:**

Cualquier paciente en evaluación/monitorización

Necesidad de documentar evolución

Transferencia de información

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.5 (Pulsioxímetro) - Medición de SpO₂

1.6 (Tensiómetro) - Medición de TA

1.7 (Glucómetro) - Medición de glucemia

**Capítulos relacionados:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria

1.3 (Glasgow Operativo) - Nivel de conciencia

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Sistemas automatizados

**Capítulos siguientes:**

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Integración con sistemas

8.4 (Documentación de Traslado) - Documentación completa

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONTENIDO PRINCIPAL

**Objetivo**

Documentación clara, cronológica y accesible

Toma de decisiones clínicas

Continuidad asistencial

**Constantes a Registrar (Mínimo Dataset)**

Hora de la toma

Nivel de Conciencia (AVPU/GCS)

Frecuencia Respiratoria (FR)

Saturación de Oxígeno (SpO₂) y Oxigenoterapia

Frecuencia Cardíaca (FC)

Tensión Arterial (TA)

Temperatura

Glucemia Capilar

Escala de Dolor (EVA 0-10)

**Hoja de Registro Estructurada**

Tabla dinámica con columnas

Ejemplo práctico

**Principios de Registro**

Legibilidad

Cronología

Objetividad

Intervenciones

────────────────────────────────────────────────────────────

## DECISIONES CLAVE DEL TES

**Qué registrar:** ¿Todas las constantes? ¿Solo las relevantes?

**Cuándo registrar:** ¿Cada cuánto tiempo? ¿Con cada cambio?

**Cómo estructurar:** ¿Tabla? ¿Narrativo? ¿Sistema digital?

**Objetividad:** ¿Qué medido? ¿No interpretaciones?

**Intervenciones:** ¿Anotar todas? ¿Con hora?

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Registro tardío** | Información olvidada, cronología incorrecta | Registrar inmediatamente después de cada medición |
| **Registro subjetivo** ("está nervioso" vs "agitado, taquicardia") | Interpretación incorrecta, pérdida de objetividad | Anotar lo medido/observado, no interpretaciones |
| **No anotar intervenciones** | Pérdida de información crítica, dificulta continuidad | Anotar TODA intervención (medicación, fluidos, cambio de posición) junto a la hora |
| **Registro ilegible** | Información no accesible, errores de interpretación | Letra clara o registro digital |
| **Cronología incorrecta** | Dificulta seguimiento de evolución | Orden estricto por hora |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD/SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Registro inmediato después de cada medición

✅ Todas las constantes relevantes documentadas

✅ Cronología correcta (orden por hora)

✅ Intervenciones anotadas con hora

✅ Registro legible (letra clara o digital)

**Señales de Alerta:**

❌ Registro tardío → Registrar inmediatamente, no esperar

❌ Información incompleta → Completar antes de transferir

❌ Registro ilegible → Re-escribir o usar sistema digital

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.5 (Pulsioxímetro) - Medición de SpO₂

1.6 (Tensiómetro) - Medición de TA

1.7 (Glucómetro) - Medición de glucemia

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Evaluación primaria

1.3 (Glasgow Operativo) - Nivel de conciencia

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Sistemas automatizados

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

1.9 (Herramienta de Evaluación Automática) - Integración con sistemas

8.4 (Documentación de Traslado) - Documentación completa

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO

Documentar de forma clara, cronológica y accesible la evolución del paciente, permitiendo la toma de decisiones clínicas y la continuidad asistencial.

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONSTANTES A REGISTRAR (MÍNIMO DATASET)

**HORA** de la toma.

**Nivel de Conciencia** (AVPU/GCS).

**Frecuencia Respiratoria** (FR).

**Saturación de Oxígeno** (SpO₂) y Oxigenoterapia (flujo y dispositivo).

**Frecuencia Cardíaca** (FC).

**Tensión Arterial** (TA).

**Temperatura.**

**Glucemia Capilar** (si se realiza).

**Escala de Dolor** (EVA 0-10).

────────────────────────────────────────────────────────────

## HOJA DE REGISTRO ESTRUCTURADA (EJEMPLO PARA TABLA DINÁMICA)

| HORA | CONSCIENCIA (AVPU) | FR (rpm) | SpO₂ (%) / O₂ | FC (lpm) | TA (mmHg) | Temp. (°C) | GLUC (mg/dL) | OBSERVACIONES / INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | A | 22 | 92% AA | 110 | 100/60 | 36.5 | - | Ingreso, palidez, diaforesis. Dolor torácico 8/10. |
| 10:05 | A | 20 | 98% (MRA 15L) | 105 | 105/65 | - | 120 | O2 iniciado. Vía periférica 18G. |
| 10:10 | A | 18 | 99% (MRA 15L) | 100 | 110/70 | - | - | AAS 300mg, Clopidogrel 300mg. Dolor 6/10. |
| 10:15 | V | 16 | 99% (MRA 15L) | 95 | 115/75 | - | - | Morfina 3mg IV. Dolor 3/10. Paciente más tranquilo. |

────────────────────────────────────────────────────────────

## PRINCIPIOS DE REGISTRO

### Legibilidad

Letra clara o registro digital.

### Cronología

Orden estricto por hora.

### Objetividad

Anotar lo medido, no interpretaciones. Ej: "Paciente agitado", no "está nervioso".

### Intervenciones

Anotar **TODA intervención** (medicación, fluidos, cambio de posición) junto a la hora.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Documentación

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.9 – Herramienta de Evaluación Automática de Constantes: Sistemas Integrados TES

# 1.9 – Herramienta de Evaluación Automática de Constantes: Sistemas Integrados TES

## Manual TES Digital – Monitorización Automatizada

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Sistema

**Estado:** ⭐ NUEVO - Contenido completo

────────────────────────────────────────────────────────────

## OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Establecer el marco operativo para el uso de sistemas integrados de captura, registro y análisis automático de constantes vitales, proporcionando guías para interpretación de alertas y puntuaciones de riesgo (NEWS2, MEWS).

**Características:**

✅ Sistemas integrados de monitorización

✅ Algoritmos de triage/alertas (NEWS2, MEWS)

✅ Interpretación de puntuaciones y colores

✅ Integración con registro digital

❌ NO sustituye juicio clínico

❌ NO decisiones terapéuticas (criterio médico)

────────────────────────────────────────────────────────────

## CUÁNDO SE APLICA

**Escenarios de uso:**

Monitorización continua de paciente crítico

Detección precoz de deterioro

Objetivización de la gravedad

Comunicación estandarizada entre profesionales

**Criterios de activación:**

Paciente en monitorización continua

Necesidad de detección precoz de deterioro

Disponibilidad de sistema automatizado

────────────────────────────────────────────────────────────

## DEPENDENCIAS

**Capítulos previos necesarios:**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.5 (Pulsioxímetro) - Medición de SpO₂

1.6 (Tensiómetro) - Medición de TA

1.7 (Glucómetro) - Medición de glucemia

1.8 (Registro Operativo) - Documentación

**Capítulos relacionados:**

1.2 (ABCDE Operativo) - Reevaluación según alertas

1.4 (Triage START) - Categorización complementaria

**Capítulos siguientes:**

4.10 (PCR Avanzada) - Aplicación en PCR

8.4 (Documentación de Traslado) - Integración con documentación

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONTENIDO PRINCIPAL

**Concepto**

Sistema integrado de captura, registro y análisis automático

Comparación con rangos predefinidos

Generación de alertas tempranas

**Componentes de un Sistema Automatizado**

Captura automática

Registro digital en tiempo real

Algoritmo de Triage/Alertas (NEWS2, MEWS)

Clasificación de riesgo (Verde/Amarillo/Rojo)

**Flujo de Uso por el TES**

Colocación de sensores/monitor

Medición inicial

Interpretación de puntuación/color

Acción según resultado

**Ventajas y Limitaciones**

Detección precoz

Objetivización

Comunicación estandarizada

NO sustituye juicio clínico

────────────────────────────────────────────────────────────

## DECISIONES CLAVE DEL TES

**Cuándo usar:** ¿Paciente crítico? ¿Monitorización continua?

**Interpretación de puntuación:** ¿Verde? ¿Amarillo? ¿Rojo?

**Acción según resultado:** ¿Reevaluación? ¿Comunicación urgente? ¿Preparación para intervenciones?

**Juicio clínico:** ¿Puntuación verde pero "mal aspecto"? ¿Misma atención?

────────────────────────────────────────────────────────────

## ERRORES FRECUENTES (Y CÓMO EVITARLOS)

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| **Confiar ciegamente en la puntuación** | No detectar deterioro clínico, "mal aspecto" no considerado | La herramienta NO reemplaza al juicio clínico. Un paciente con puntuación verde pero con "mal aspecto" requiere la misma atención |
| **No actuar según alertas** | Deterioro no detectado, retraso en intervención | Activar respuesta inmediata según color (Amarillo: aumentar frecuencia, Rojo: respuesta urgente) |
| **No verificar sensores** | Lecturas erróneas, alertas falsas | Verificar colocación y funcionamiento de sensores antes de confiar en alertas |
| **No documentar alertas y acciones** | Pérdida de información, dificulta continuidad | Anotar manualmente las alertas generadas y las acciones tomadas |

────────────────────────────────────────────────────────────

## INDICADORES DE CALIDAD/SEGURIDAD

**Métricas de Éxito Operativo:**

✅ Sensores colocados correctamente

✅ Captura automática funcionando

✅ Alertas interpretadas correctamente

✅ Acción tomada según puntuación/color

✅ Alertas y acciones documentadas

**Señales de Alerta:**

❌ Puntuación ROJA → **PACIENTE EN DETERIORO**, activar respuesta inmediata

❌ Puntuación AMARILLA → Aumentar frecuencia de monitorización, comunicar

❌ Contradicción clínica (puntuación verde + "mal aspecto") → Misma atención que puntuación alta

────────────────────────────────────────────────────────────

## RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS

**Capítulos Previos (Leer antes):**

1.1 (Constantes Vitales) - Contexto de monitorización

1.5-1.7 (Dispositivos de medición) - Captura de datos

1.8 (Registro Operativo) - Documentación

**Capítulos Relacionados (Consultar junto):**

1.2 (ABCDE Operativo) - Reevaluación según alertas

1.4 (Triage START) - Categorización complementaria

**Capítulos Siguientes (Leer después):**

4.10 (PCR Avanzada) - Aplicación en PCR

8.4 (Documentación de Traslado) - Integración con documentación

────────────────────────────────────────────────────────────

## CONCEPTO

Sistema integrado (ej., monitor multiparamétrico) que captura, registra y analiza automáticamente las constantes vitales, comparándolas con rangos predefinidos para generar alertas tempranas.

────────────────────────────────────────────────────────────

## COMPONENTES DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO

### Captura automática

Monitor conectado a pulsioxímetro, tensiómetro automático, termómetro.

### Registro digital en tiempo real

Se sincroniza con la historia clínica electrónica del dispositivo móvil (tablet/TES).

### Algoritmo de Triage/Alertas

**NEWS2 (National Early Warning Score 2):** Sistema de puntuación estandarizado que asigna una puntuación según la desviación de cada constante.

**MEWS (Modified Early Warning Score):** Similar, usado en muchos servicios.

El sistema suma las puntuaciones y clasifica el riesgo (Verde/Amarillo/Rojo) o sugiere una respuesta clínica.

────────────────────────────────────────────────────────────

## FLUJO DE USO POR EL TES

**Colocación de los sensores/monitor en el paciente.**

**Medición inicial automática o manual introducida.**

**Interpretación de la puntuación/color:**

**VERDE (Puntuación baja):** Reevaluar según protocolo (ej., cada 30-60 min).

**AMARILLO (Puntuación media):** Aumentar frecuencia de monitorización. Comunicar al coordinador/equipo avanzado.

**ROJO (Puntuación alta):** **PACIENTE EN DETERIORO.** Activar respuesta inmediata: Reevaluación ABCDE completa, comunicación urgente al médico de soporte, preparación para intervenciones avanzadas, traslado prioritario.

**La herramienta NO reemplaza al juicio clínico.** Un paciente con puntuación verde pero con "mal aspecto" (gut feeling) requiere la misma atención que uno con puntuación alta.

────────────────────────────────────────────────────────────

## VENTAJAS

Detección precoz de pacientes que se deterioran.

Objetivización de la gravedad.

Comunicación estandarizada entre profesionales (*"Paciente con NEWS2 de 7"*).

────────────────────────────────────────────────────────────

## REGISTRO OPERATIVO

El sistema debe generar un informe gráfico y numérico que se adjunta al parte asistencial. El TES debe anotar manualmente las alertas generadas y las acciones tomadas.

**Ejemplo:** 10:22 - Monitor alerta NEWS2=8 (Rojo). Re-evaluado ABCDE. TA 85/40, FC 130. Activado soporte médico. Iniciado fluidoterapia agresiva.

────────────────────────────────────────────────────────────

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 2024-12-19

**Tipo:** Bloque Operativo - Sistema

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🔗 Enlaces recomendados / Guía de referencia

ABCDE Operativo

────────────────────────────────────────────────────────────